血液冷藏箱参数

1、有效容积≥200升，外部尺寸（宽、深、高mm）宽≥560mm；深≥630mm；高≥1530mm≤1700mm。

2、不锈钢内胆，防腐抑菌、立式单门，自关门功能、具有门锁功能，防止随意开门。

3、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1范围内，控温精度≤0.1℃。

4、多种故障报警：远程报警、高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

5、压缩机：节能低噪，使用寿命长。

6、冷凝风机：高效节能，低噪音，冷凝水汇集后自动蒸发，使用寿命长。

7、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

8、带防低温机械控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。